池州职业技术学院学生宿舍维修改造项目

招 标 文 件

招 标 人：池州职业技术学院

日    期：2021年8月7日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章 投标须知前附表及投标须知	4

第三章 评标办法	13

第四章 工程量清单	13

第五章  投标文件组成与格式	17

第一章  招标公告

一、项目概况

1、项目名称：池州职业技术学院学生宿舍维修改造项目

2、项目编号：CZZYZB2021031

3、项目地点：池州职业技术学院校园内

4、项目内容：本项目主要内容包括室内隔断、墙面出新、地面铺装等内容，具体见招标文件。

5、预算控制价：人民币贰拾玖万柒仟元（￥297000.00元）。

二、投标人资格要求

1、具独立法人资格、营业执照在有效期内；

2、具建筑装饰装修工程专业承包二级或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

3、具有效安全生产许可证；

4、不接受联合体投标。

三、报名时间及方式

1、报名时间：2021年8月8日—8月11日17:30时。

2、报名方式：可以现场报名，也可将资格材料通过发送电子邮件报名（须注明联系电话）。电子邮箱：386426778@qq.com

四、投标文件递交及开标时间

投标文件递交截止时间和开标时间为2021年8月 12 日15时。投标文件递交和地点为池州职业技术学院行政楼二楼会议室。

五、评标方式

采取有效最低价中标。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在池州职业技术学院网（http://www.czvtc.edu.cn/）上发布，各投标人在开标截止日前自行查询是否有答疑回复和招标文件内容修改，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

七．联系方式

招  标  人：池州职业技术学院

招标联系人：罗老师  18956678891

项目负责人：朱老师  13856635488

第二章 投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 池州职业技术学院宿舍维修改造项目 |
| 2 | 项目地点 | 池州职业技术学院校园内 |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包（包工、包料、包安全、包质量、包工期）。 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 完工工期 | 2021年9月1日前完工。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 招标范围 | 详见《第四章 工程量清单、技术参数及施工要求》。 |
| 9 | 投标人资格条件 | 见招标公告。 |
| 10 | 招标文件获取 | 见招标公告 |
| 11 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘现场。 |
| 12 | 投标文件份数 | “正本”、“副本”各一份。正本和副本分别装订后封装在一个封袋内。 |
| 13 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地点：池州职业技术学院行政南楼二楼会议室（池州市建设西路389号） 截止时间：2021年 8月 12 日 15 时00分 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间。 开标地点：同投标文件提交地点。 |
| 15 | 投标限价 | ￥：297000.00元 |
| 16 | 评标方法 | 有效最低价法。 |

二、投标须知

(一)总则

1、工程说明

(1)本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和部门规章，通过公开招标方式选定施工承包人。

(2)本项目招标说明，详见“投标须知前附表”。

2、质量标准

(1)工程质量必须达到国家现行技术规范合格标准及招标文件要求。

3、工期要求

工期要求见投标人须知前附表。投标人须在中标及时组织安排施工，并在招标人要求的时间内完成各项工程内容。

4、对投标人的要求

(1)对投标人资格要求，详见投标须知前附表。

(2)投标人中标后必须服从招标人的统一管理.

(3)投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5、工程最高投标限价

本项目已设定最高投标限价，并将其作为招标文件的一部分向所有投标人发布。

(二)招标文件

1、招标文件的组成

(1)招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表及投标须知

第三章  评标办法

第四章  工程量清单、技术参数及施工要求

第五章  投标文件组成及格式

2、招标文件的澄清

招标人在收到招标文件和进行现场踏勘后，若有疑问需要澄清，可以及时向招标人以书面形式提出，否则视为无异议。

3、招标文件的修改、补充

（1） 招标文件发出后，在提交投标文件截止日前，招标人可对招标文件进行必要的修改、补充。招标文件的修改、补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（2）为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间请各投标人在开标截止日前自行到池州职业技术学院网站采购公告栏中查询。

4、投标文件编制

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在获得招标文件后及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

投标人应认真阅读理解招标文件中的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质响应，其风险由投标人自行承担，并根据招标文件有关条款，该投标文件有可能被拒收。

(三)投标报价

1、投标报价

（1）投标人应仔细阅读招标文件，了解本项目的全部工程内容。投标人的投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，是完成本招标文件所列全部工程内容、承包范围及工期的全部费用，包括风险费用。

（2）本工程的投标报价由投标人依据招标人提供的仅有资料，并参照有关计价、费率标准等有关规定，并根据市场价格及投标人的实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于成本价。

2、投标报价编制要求

（1）投标人必须按照招标人提供的工程量清单报价表进行报价。

（2）本项目实行的全费用综合单价。投标人应按招标文件中的工程量及说明要求报全费用综合单价，并计算总价。全费用综合单价包括为实施和完成工程所需的人力、主材、辅材、机械、管理、利润、税费及风险因素等一切费用。

3、投标货币

本项目投标报价采用的币种为人民币。

(四)投标文件。投标文件的格式详见本招标文件第五章。

(五)现场踏勘

1、投标人自行到施工现场踏勘以了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人承担踏勘现场所发生的全部费用。

2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人同时应承担踏勘现场的全部责任和风险。

(六)投标文件份数

1、投标文件包括“正本”、“副本”各一份，投标人应在投标文件封面明确标明“正本”和“副本”的字样。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件采用打印形式，字迹清晰易于辨认。

3、投标文件的封面应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件无效。

4、全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

5、投标人按照招标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

(七)投标文件的提交

1、投标文件的装订要求整齐有序。

2、投标人应将投标文件正本、副本分别装订后，封装在一个纸袋内；

3、投标文件的密封袋封口处应加盖投标人单位公章。

4、投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

(八)开标

1、招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

2、若发现投标人有弄虚作假行为的，将依法处理，并记入不良业绩库。

3、开标程序

(1) 开标会议由招标人主持。

(2) 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。

（3）经确认无误后，由招标人当众拆封投标文件，并宣读投标人名称及投标报价和招标人认为有必要的内容。

(4) 投标截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

（5）招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

（6）除须知附表另有规定外投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

① 逾期送达的或者未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的。

5、对开标过程有异议的，参加开标会的人员应当场提出，否则视为无异议。

(九)评标

1、评标:由招标人组建评标小组，负责评标活动。

2、投标文件的初步评审：评标小组成员首先对每份投标文件进行符合性审查，未能通过符合性审查的投标文件作否决投标处理。

投标文件有下列情形之一的，由评标小组初审后按废标处理：

①投标总价高于招标控制价的；

②投标文件未按规定密封的，未加盖投标人单位公章的；

③投标文件未经投标人法定代表人或授权代理人签署的；

④投标文件未按规定打印的、内容不全或字迹模糊的；

⑤一份投标文件中，报有两个或多个报价的。

⑥投标工期超过招标文件要求工期的；

⑦工程质量标准不满足(达不到)招标文件中提出的工程质量标准要求的；

⑧投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程项目编号、项目名称、计量单位、工程数量与招标人提供的工程量清单中的分部分项工程项目不一致的。

3、投标文件计算错误的修正

(1) 评标小组对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 所有报价均四舍五入、保留两位小数，总报价应用大写和小写数字分别表示。若报价大写数字和小写数字不一致，以大写数字为准。

② 工程量清单报价表中，出现单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的单价金额为准，并修正合价金额。但单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改单价金额。

③ 工程量清单报价表中，合价金额累计不等于总价金额时，以合价累计数为准，修正总价金额。

(2) 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将按废标处理，并不影响评标工作。

4、评标小组依据第五章规定的评标标准和方法，对符合招标文件各项规定的投标文件进行评审和比较，并推荐合格的中标候选人。

5、评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

(十)合同授予及合同主要条款

1、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予中标人。

2、中标通知书

(1) 招标人根据评标小组的推荐发出中标通知书。

3、合同的签订

(1) 招标人与中标人将于中标通知书发出后3日内订立工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

(2) 中标人如不按本招标文件的规定的时间与招标人订立合同，则招标人将废除授标。招标人有权依法另行选择中标人。

(3) 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

5、工程结算原则

（1）本项目工程结算以实际发生的工程量乘以投标单价进行结算。

（2） 因招标人要求或因现场局限造成增加的项目，其单价按以下原则确定：投标报价表中有类似项目的，则按类似项目单价进行计算，若报价表中没有适用或类似的，双方协商确定单价，工程量则据实核定。

6、工程款支付：

1）预付款：本项目无预付款。

2）工程款支付：工程竣工并经验收合格后，30天内凭有效发票付合同总价的70%；工程审计完成后，付至审定价的97%；余款作为质量保证金，质保期结束后一次性无息退还。

7、工程质量保修期限：本项目工程质量保修期为一年，自竣工验收日起计。在保修期内出现的工程质量问题，中标人应及时维修，费用由中标人负责。如保修期内中标人不维修，则招标人有权安排其他单位维修，维修费用在质量保证金中扣除。

第三章 评标办法

一、评标原则

本次评标采用有效最低价法。

二、评标程序

本项目按照有效投标报价“从低到高”的原则确定投标人排序，并向招标人推荐1-3家符合招标文件要求的中标候选人。

三、评标办法

本项目招标控制价（人民币）：297000.00元。

评标小组按照投标人投标报价“从低到高”的原则依次对投标人的投标文件进行评审。有效报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，依次类推。

第四章  工程量清单、技术参数及施工要求

一、工程量清单、技术参数及施工要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及施工要求 | 单位 | 工程量 | 工程地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进户门拆除 | 原进户木门拆除，拆除垃圾运出校园自行处理。门拆除后根据钢质门尺寸大小提前将门洞用水泥砂浆粉平。 | 樘 | 8 | 继续教育学院 |
| 2 | 钢质门制作与安装 | 1、钢质进户门参考尺寸为0.95*2.69，实际尺寸以测量为准。 2、室外钢质门基本要求为:门框钢板厚度不小于1.2mm：门扇钢板厚度不小于0.8mm；门坎为厚度不小于1.2mm的不绣钢。饺链为加厚明铳链，每樘3付,大小为12.5cm*2.5cm；插销采用内外学生宿舍专用插销（插销处加钢板），可挂明锁，直经约12mm；猫眼为锌合金防盗门猫眼，管径26mm；门头为成品花格窗，嵌5mm 透明钢化玻璃，双面固定；门体表面油漆可采用静电喷塑或烤漆；门体颜色为青灰色、亚光磨砂或桔皮面，门体表面光滑无凹凸，色彩均匀无色差，日晒不变色等；钢制门运输时需加聚乙烯塑料薄膜保护，安装结束后撕去保护膜。钢质门安装按相关技术规范执行 | 樘 | 8 |  |
| 3 | 室内隔断 | 采用轻钢龙骨双面石膏板，并做室内乳胶漆。 | 平方米 | 230 |  |
| 4 | 晾衣架 | 横杆和立杆均为DN20给水热镀锌钢管制作并在楼道梁下安装。此项长度仅指横杆长度。 | 米 | 210 |  |
| 5 | 进户门拆除 | 原进户木门拆除，拆除垃圾运出校园自行处理。门拆除后根据钢质门尺寸大小提前将门洞用水泥砂浆粉平。 | 樘 | 13 | 北二宿舍 楼负一楼 |
| 6 | 钢质门制作与安装 | 1、进户门参考尺寸为0.9米*2.5米，实际尺寸以测量为准。 2、材质及安装同上。 | 樘 | 12 |  |
| 7 | 不锈钢门制作安装 | 参考尺寸0.90米*2.5米，以实际测量值为准。要求门框为1.0厚304不锈钢、门扇为0.6厚304不锈钢，带亮窗，内外均安装不锈钢插销。 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 楼道及室内地面铺装 | 地砖规格：600*600防滑地砖。具体见招标人提供的样品。地面铺装按相关施工规范执行 | 平方米 | 300 |  |
| 9 | 卫生间隔断制作 | 卫生间内已有三个沟槽式蹲位，现状有砖墙小隔断。要求用18厚免漆颗粒板增加隔断，隔断配件为黑尼龙。 | 平方米 | 10 |  |
| 10 | 楼道及楼梯粉刷出新 | 负一层楼道及楼梯处墙面粉刷层脱落较为严重。要求将楼道及楼梯处墙面粉刷层铲除后重新批刮腻子并做室内乳胶漆。 | 平方米 | 430 |  |
| 11 | 室内墙面、顶面粉刷出新 | 要求将松脱粉刷层铲除批刮腻子并做室内乳胶漆。 | 平方米 | 800 |  |
| 12 | 晾衣杆 | 横杆和立杆均为DN20给水热镀锌钢管制作并在楼道梁下安装。此项长度仅指横杆长度。 | 平方米 | 44 |  |
| 13 | 门拆除 | 进户木门拆除，拆除垃圾运出校园自行处理。门拆除后根据钢质门尺寸大小提前将门洞边框用水泥砂浆粉平。 | 樘 | 20 | 北区二层楼 |
| 14 | 钢质门制作与安装 | 参考尺寸：0.9*2.4米，以实际测量什为准；材质及安装同上 | 樘 | 20 |  |
| 15 | 门洞封堵 | 东侧对外门洞的封堵。要求用砖砌筑并做室内外墙面。外墙面为水泥砂浆墙面，内墙面为乳胶漆墙面。 | 平方米 | 2 |  |
| 16 | 窗户拆除 | 原钢窗和纱窗拆除，拆除垃圾自行处理。 | 平方米 | 65 |  |
| 17 | 铝合金推拉窗制作与安装 | 窗户参考尺寸0.97米*1.46米*20扇、1.17米*1.46米*20扇，以实际测量为准。 窗户材质为80系列铝合金窗，铝合金厚度≧1.2mm，颜色乳白色，窗户玻璃5mm厚，卫生间为磨砂玻璃，其余为白玻。 | 平方米 | 65 |  |
| 18 | 地面砖铺装 | 除卫生间及洗漱间外的一层地面铺装。铺装材料为600*600的防滑地砖，具体见招标人提供的样品。 | 平方米 | 115 |  |
| 19 | 地面环氧地坪漆 | 除最西一间外，其他二层室内地面做2mm环氧地坪漆。 | 平方米 | 150 |  |
| 20 | 室内出新 | 松脱墙面铲除后批刮腻子并做室内乳胶漆（不含西头二间及二层室内顶面） | 平方米 | 800 |  |
| 21 | 楼道楼梯墙面出新 | 松脱墙面铲除后批刮腻子并做室内乳胶漆 | 平方米 | 250 |  |
| 22 | 洗漱间、卫生间地砖 | 洗漱间、卫生间地面铺装。铺装材料为300*300防滑地砖（不包括大便蹲位）。 | 平方米 | 28 |  |
| 23 | 洗漱间、卫生间墙砖 | 洗漱间、卫生间墙面铺装。铺装材料为300*600墙面砖，铺装高度1.5米，上压不锈钢金属条。 | 平方米 | 66 |  |
| 24 | 大便蹲位制作及安装 | 共5个大便蹲位的制作。含5个大便蹲位的制作、300*300防滑地砖的铺装及大便器和冲水阀等。大便器为蹲式大便器，冲水阀为 脚踏式冲水阀（与大便器同一品牌）。大便器及冲水阀参考品牌：恒洁、箭牌、尚高 | 项 | 1 |  |
| 25 | 小便池及安装 | 共5个壁挂式小便器。含小便器和手按式冲水阀（两者为同一品牌）。参考品牌：恒洁、箭牌、尚高 | 项 | 5 |  |
| 26 | 卫生间隔断 | 采用18厚颗粒免漆板和黒尼龙配件制作。包括大便池隔断和小便池挡板 | 平方米 | 35 |  |
| 27 | DN50 PPR 室外给水安装 | 长度约12米，地埋安装，含相关配件及DN50给水控制阀一个。 | 米 | 20 |  |
| 28 | DN25 PPR给水及安装 | 小便池室内给水安装（含管件及配件），采用墙面暗装形式，并包括墙面打孔。 | 项 | 1 |  |
| 29 | DN40 PPR给水及安装 | 大便池给水安装（含管件及配件）。采用暗装，含开槽及墙面打孔费用。 | 项 | 1 |  |
| 30 | DN40 PPR给水及安装 | 洗漱间给水安装（含管件、配件及6只水龙头），墙面暗装，含墙面开槽及打孔费用。 | 项 | 1 |  |
| 31 | 晾衣杆 | 横杆和立杆均为DN20给水热镀锌钢管制作并在楼道梁下安装。此项长度仅指横杆长度。 | 米 | 52.8 |  |
| 32 | 室外化粪池 | 3#玻璃钢化粪池。顶面荷载考虑行车,做法见图集皖2009S402-18。采用双层井盖，上层铸铁母盖见图集97S501-1,下层子盖见图集02S501。具位置可根据现场情况而定。含开挖恢复等全部施工内容。 | 项 | 1 |  |
| 33 | 室外排污井 | 材质为注塑塑料材质，采用双层井盖，外盖为铸铁检查井盖，内盖为塑料检查井配套井盖，安装详见图集08SS523-25，含土方开挖及回填等全部施工内容。 | 座 | 2 |  |
| 34 | DN100UPVC 排水及安装 | 卫生间大便池排水安装，含管件及配件、排水检查孔制作以及墙面打孔等，同时卫生间安装不锈钢地漏一只。 | 项 | 1 |  |
| 35 | DN65UPVC排水管及安装 | 洗漱间、小便池排水安装，含管件及配件，各设排水检查孔一个。含墙面打孔费用。洗漱间安装不锈钢地漏一只。 | 项 | 1 |  |
| 36 | 排污主管道 | 材料为DN300加筋波纹管。本项目包括排污井至化粪池以及化粪池至现状道路排污井管道安装全部费用。含原地面开挖及恢复、人行道开挖及恢复、校园干道路面破拆及恢复，以及管道安装等全部费用。（备注：现状排污井位于校园主干道内，距离人行道约2米，人行道宽2.5米，其余管道长度约需要8米左右。投标人自行勘察现场，并充分考虑投标价格风险）。 | 项 | 1 |  |

备注：

1、以上工程量除以“项”为计量单位外，其余均为投标参考量，投标人以此工程量报投标单价，工程完工后按实际工程量进行决算。

2、请投标人报价时，应充分考虑工期原因对工程价格的影响。

第五章  投标文件组成与格式

投标文件由以下部分组成，请按照《附件  投标文件格式》制作投标文件。

1、投标文件封面

2、工程投标一览表

3、投标函

4、授权委托书

5、法定代表人和委托代理人身份证复印件

6、资质证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证）

7、工程量清单报价表

附：投标文件格式

池州职业技术学院宿舍维修改造项目

投 标 文 件

投标单位：                                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

日     期：        年        月         日

一、工程投标一览表

| 项目名称 | 池州职业技术学院宿舍维修改造项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： ； （￥： 元） |
| 工程质量 |  |
| 完工日期： |  |

注：投标报价四舍五入保留两位小数（如15.00元）

投  标  人（盖章）：

法定代表人（签名）：

二、投  标   函

致：池州职业技术学院  （招标人）：

- 我方已仔细研究了贵院  池州职业技术学院宿舍维修改造项目   （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）                    元（￥               ）的报投标总价。

2、我方承诺按招标文件要求的时间完成全部工程项目。

3、我方承诺所投投标文件不修改、不撤销。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后的按招标文件要求与你方签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投  标  人（盖章）：

法人代表人（签名）：

三、授权委托书

我            (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位            (姓名)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     池州职业技术学院宿舍维修改造项目              (项目名称)的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投  标  人：                            (盖单位章)

法定代表人：                            (签字)

委托代理人：                            (签字)

日      期：        年         月        日

法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

四、资格证明文件

1、营业执照副本（复印件）

2、企业资质证书（复印件）

3、安全生产许可证（复印件）

注：以上复印件均须加盖单位公章

五、工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 投标单价 | 合价 | 工程 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进户门拆除 | 樘 | 8 |  |  | 继续教育学院 |
| 2 | 钢质门制作与安装 | 樘 | 8 |  |  |  |
| 3 | 室内隔断 | 平方米 | 230 |  |  |  |
| 4 | 晾衣架 | 米 | 210 |  |  |  |
| 5 | 进户门拆除 | 樘 | 13 |  |  | 北二宿舍楼负一楼 |
| 6 | 钢质门制作与安装 | 樘 | 12 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢门制作安装 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 8 | 楼道及室内地面铺装 | 平方米 | 300 |  |  |  |
| 9 | 卫生间隔断制作 | 平方米 | 10 |  |  |  |
| 10 | 楼道及楼梯粉刷出新 | 平方米 | 430 |  |  |  |
| 11 | 室内墙面顶面粉刷出新 | 平方米 | 800 |  |  |  |
| 12 | 晾衣杆 | 平方米 | 44 |  |  |  |
| 13 | 进户门拆除 | 樘 | 20 |  |  | 北区二层楼 |
| 14 | 钢质门制作与安装 | 樘 | 20 |  |  |  |
| 15 | 门洞封堵 | 平方米 | 2 |  |  |  |
| 16 | 窗户拆除 | 平方米 | 65 |  |  |  |
| 17 | 铝合金推拉窗制作与安装 | 平方米 | 65 |  |  |  |
| 18 | 地面砖铺装 | 平方米 | 115 |  |  |  |
| 19 | 地面环氧地坪漆 | 平方米 | 150 |  |  |  |
| 20 | 室内出新 | 平方米 | 800 |  |  |  |
| 21 | 楼道楼梯墙面出新 | 平方米 | 250 |  |  |  |
| 22 | 洗漱间、卫生间地砖 | 平方米 | 28 |  |  |  |
| 23 | 洗漱间、卫生间墙砖 | 平方米 | 66 |  |  |  |
| 24 | 大便蹲位制作及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 小便池及安装 | 项 | 5 |  |  |  |
| 26 | 卫生间隔断 | 平方米 | 35 |  |  |  |
| 27 | DN50 PPR 室外给水安装 | 米 | 20 |  |  |  |
| 28 | DN25 PPR给水及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | DN40 PPR给水及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | DN40 PPR给水及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 晾衣杆 | 米 | 52.8 |  |  |  |
| 32 | 室外化粪池 | 座 | 1 |  |  |  |
| 33 | 室外排污井 | 座 | 2 |  |  |  |
| 34 | DN100UPVC 排水及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | DN65UPVC排水管及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 排污主管道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：人民币（大写）： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上工程量除了单位以“项”计外，其余均为参考工程量。投标人以表格中的量报投标单价并计算总价，工程完工后按实际发生的工程量进行决算。

2、以上投标单价为全费用综合单价。全费用综合单价包括为实施和完成工程所需的人力、主材、辅材、机械、利润、税费及风险因素等一切费用；所有价格包括单价与合价均四舍五入保留两位小数。

3、以上清单报价表中的项目序号、项目名称及排序、单位、工程量等均不得改变，否则作无效标处理。

4、投标人投标报价时，要充分考虑到工期对工程价格的影响。